Memorial descritivo

Rua João Wender, 863

VILA SUZANA

CANELA RS

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

Condomínio Residencial Vilaró

1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Natureza do Prédio: Residencial Multifamiliar

1.2 - Proprietário: Paulo Fernando Pfitscher

1.3 - Endereço da Obra: Rua João Wender, 863  Bairro Vila Suzana - Canela/RS.

1.4 - Área Do Terreno: 1.567 m².

1.5 - Área Construída Total: 1120 m²

1.6 – Descrição sintética: O Residencial Vilaró, está localizado em meio ao bosque nativo do charmoso bairro Vila Suzana, próximo ao centro de Canela. Em rua calma e cercado por Araucária centenárias o Residencial Vilaró é composto por 10 sobrados de 112 m² distribuídos em dois pisos. Na parte superior duas suites de casal e uma de solteiro, e na parte inferior cozinha americana, churrasqueira, sala de estar/jantar com lareira, lavabo, área de serviço, garagem coberta e pátio nos fundos.

2 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1 LIMPEZA DO TERRENO:

O terreno deve estar livre de capoeira e mato para receber a locação da obra e fundação, serviço a ser executado pela contratada.

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Serão construídas instalações provisórias, que atenderão a demanda da obra.

O tapume será de material ecológico.

Almoxarifado, vestiário de funcionários e escritório da obra, será em container habitacional.

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA:

A edificação será locada em conformidade com os Projetos Aprovados, seguindo as especificações de cotas e níveis.

3 - INFRAESTRUTURA:

3.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS:

Sapatas com pilares de concreto, conforme determina o projeto estrutural e Norma ABNT

3.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS:

As vigas de fundação em concreto armado, conforme determina o projeto estrutural e Norma ABNT

4 - SUPRAESTRUTURA:

4.1 LAJES:

As lajes serão pré-moldadas com vigotas e tavelas.

O concreto a ser utilizado será do tipo usinado bombeado, com as características determinadas no projeto estrutural.

O nivelamento e a vedação das fôrmas deverá ser criteriosamente executado, para que se obtenha um perfeito acabamento do concreto.

Após o lançamento do concreto o mesmo será adensado, reguado e alisado.

5 - PAREDES EM GERAL:

5.1 Externas e internas de alvenaria.

6 - COBERTURA:

6.1 ESTRUTURA E ENTELHAMENTO:

O telhado será assentado sobre terças de madeira. A execução do telhado deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico (cortes, fachadas e planta de cobertura). A inclinação mínima do telhado, assim como as vedações e cumeeiras deverão seguir as recomendações do fabricante de telhas. Serão utilizadas telhas de concreto, ceramica ou similar.

7 - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS:

7.1 VIGA DE FUNDAÇÃO:

Serão impermeabilizadas, nos locais onde serão executadas as alvenarias, com o sistema de pintura asfaltica

7.2 BOX DE BANHOS:

Serão impermeabilizados o piso e subindo 1,00 m nas paredes, além de calafetagem individual em pontos de ralos.

9. REVESTIMENTOS INTERNOS:

9.1 PAREDES EM GERAL:

As paredes internas serão rebocadas com argamassa e acabamento em massa corrida.

9.2 BANHEIROS:

Paredes - Revestidas com peças cerâmicas até o teto das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar.

Piso – Revestido com peças de cerâmica ou porcelanato das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar

9.3 LAVABO:

Paredes - rebocadas com argamassa e acabamento em massa corrida.

Piso – Revestido com com peças de porcelanato das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar.

9.4 DORMITÓRIOS E CIRCULAÇÃO 2º PAVIMENTO:

Piso – Contra piso nivelado pronto para receber piso laminado ou cerâmico.

9.5 COZINHA e ÁREA DE SERVIÇO:

Paredes - Na parte úmida até o teto, revestidas com peças cerâmicas das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar.

Piso - Revestido com com peças de cerâmica ou porcelanato das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar.

9.5 ESTAR/JANTAR:

Piso - Revestido com com peças de cerâmica ou porcelanato das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar.

Rodapés – mesmo material utilizado no piso.

9.6 FORROS:

Todos os ambientes internos terão forro rebaixamento em gesso com pintura acrílica fosca.

9.7 ESCADAS

As escadas serão de concreto revestidas com porcelanato madeira ou similar.

10 - REVESTIMENTOS EXTERNOS:

10.1 PAREDES

As paredes externas serão em reboco clapboard ( tabuado ) na parte superior e revestimento rústico na parte inferior com pintura acrílica fosca conforme especificado no projeto.

10.2 GARAGEM

Paredes – Rebocadas com massa mista e pintura com acrílico fosco.

Piso – Blocos de concreto intertravados.

11 - PEITORIS DE JANELAS:

Serão em peças de basalto, mármore ou granito polido como pingadeira. Serão fixados com cimento argamassa colante, com caimento para o lado externo da parede.

12 - CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS:

Blocos de concreto intertravados.

13 - SOLEIRAS:

As soleiras de portas serão em basalto, mármore ou granito.

14 - ESQUADRIAS:

14.1 – EXTERNAS

Portas e janelas em PVC branca.

14.2 – INTERNAS

Madeira pintada de branco ou PVC

15 - FERRAGENS:

Serão usadas ferragens das marcas Papaiz, Pado ou similar.

16 -  VIDROS:

Nas janelas dos banheiros serão do tipo fantasia mini-boreal de 3 mm de espessura, nas demais janelas e portas serão do tipo translúcido simples 3mm.

17 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:

17.1 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS:

Todas as louças, metais e bancadas de cozinha/serviço/banhos e lavabo ficarão por conta do proprietário comprador com exceção dos vasos sanitários com caixa acoplada que serão das marcas Incepa, Deca ou similar

17.2 ACESSÓRIOS DIVERSOS:

Ficarão a cargo do proprietário comprador.

18 - PINTURAS:

Todo material de pintura será de primeira linha tais como Sulvinil, Renner, Krezil ou similar.

19 - INSTALAÇÕES:

19.1 - HIDROSSANITÁRIA:

Será executada conforme Projeto Aprovado pelo Prefeitura de Canela.

Todos os materiais a serem utilizados serão de primeira qualidade como Tigre, Amanco ou similar.

19.2 - HIDRÁULICA

Será executada conforme Projeto específico.

Cada casa terá um reservatório de 1000 litros e espera para pressurizador de agua.

Todas as casas assim como o condomínio terão medição da agua individual através de hidrômetros instalados conforme projeto.

Todos os materiais a serem utilizados serão de primeira qualidade, garantindo um perfeito funcionamento do sistema.

Todas as casas terão sistema de agua quente nos banheiros, lavabos, cozinha e área de serviço.

O sistema de aquecimento será através de caldeira mural que atenderá também ao sistema de calefação. A aquisição da caldeira mural é de responsabilidade do comprador.

19.3 - ELÉTRICAS e COMUNICAÇÃO:

Deverão ser executadas conforme projetos e memoriais específicos, sendo utilizados materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada.

Interruptores e tomadas serão padrão comercial das Marcas Tramontina, Iriel ou similar.

Todas as casas assim como o condomínio terão medição da luz individual através de relógio instalados conforme projeto.

PORTEIRO ELETRÔNICO: Será instalado conjunto composto de painel (na porta de entrada do condomínio) e aparelhos individuais (nas casas).

19.4 - GÁS CENTRAL:

Todas as casas terão medição da gás individual através de relógio instalados conforme projeto.

19.4 - AR CONDICIONADO

Todas as casas terão espera para instalação de ar condicionado conforme projeto. Os aparelhos de ar condicionado bem como sua instalação será de responsabilidade do comprador.

19.5 - CALEFAÇÃO

Todas as casas terão espera para calefação com sistema de radiadores. Os radiadores e caldeiras bem como sua instalação será de responsabilidade do comprador.

19.6 - LAREIRA

Todas as casas terão espera para lareira. A aquisição bem como sua instalação será de responsabilidade do comprador.

20 – PERGOLADOS

Os pergolados serão de madeira tratada em auto-clave pintado com Omocolor cor castanheira

21 – PROJETO DO JARDIM E PAISAGISMO

O projeto do jardim e paisagismo será executado por profissional qualificado próximo ao termino da obra.

22 - CERCAMENTO

23 - ENTREGA DA OBRA:

O termino da obra será em Janeiro de 2019 em plenas condições de uso.  Após a conclusão será feito o pedido de Habite-se, junto a Prefeitura Municipal de Canela, e posterior entrega das chaves aos respectivos compradores.

22 – DISPOSIÇÕES FINAIS:

22.1 Maiores informações consultar os projetos específicos.

22.2 Na execução dos trabalhos de construção, tanto quanto na elaboração dos projetos, serão obedecidos os preceitos técnicos normatizados, critério este que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou nas especificações que possam originar dúvidas de interpretação.

22.3 Mensalmente a contatada informará o andamento da obra através de correio eletrônico. Esta informação poderá ser feita através de relatório ou simplesmente fotos.

Canela,  13 de fevereiro de  2017

___________________________________              _________________________________

Paulo Fernando Pfitscher                                                      Valentine Brussius

CPF 522328160-87                                                  Responsável Técnica CREA 82656