MEMORIAL DESCRITIVO

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

ASPEN MOUNTAIN

(Lote D09/Quadra D)

CASA NO ASPEN

Ragui Empreendimentos Imobiliários Ltda.

MEMORIAL DESCRITIVO

A CASA

ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

Conforme planialtimétrico e projeto arquitetônico aprovado.

FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas de acordo com projeto específico, adequado às necessidades do lote e do projeto arquitetônico. Serão fundações diretas na forma de sapatas em concreto armado, seguidas de pilaretes e viga de baldrame para apoio das paredes.

É importante salientar que as fundações diretas são executadas sempre sobre o solo firme, constatado através de sondagens manuais e averiguação do engenheiro responsável pelo projeto das fundações.

ESTRUTURA

A estrutura da residência será executada seguindo o projeto estrutural e será formada por pilares em concreto armado, pelas vigas de apoio da laje e pela laje tipo vigota-tavela em cerâmica, podendo ser maciça onde for necessário (conforme projeto estrutural).

No pavimento diretamente em contato com o solo não haverá laje de piso, este será composto de enchimento em saibro e brita, cobertas por lona plástica dupla seguida de contrapiso em concreto armado.

ALVENARIAS

As alvenarias são divididas em externa e interna.

As alvenarias externas serão duplas na espessura total de 25 cm (com revestimento), executadas em tijolos 06 furos no pavimento térreo e no segundo pavimento com tijolo maciço , com um espaço de 5 cm preenchido com isopor entre elas, garantindo bom isolamento acústico e térmico.

As alvernarias internas serão simples na espessura total de 15 cm (com revestimento), executadas em tijolos 06 furos no pavimento térreo e tijolo maciço no segundo pavimento.

TELHADOS

O madeiramento do telhado ficará sobre a laje de cobertura e será composto por guias em pinus autoclavado, recebendo tratamento anti-insetos e anti-fungos.

Os beirais e espelho serão em concreto e reboco, conforme detalhes do projeto.

As telhas serão em concreto plana na cor Grafite.

Os pergolados serão em madeira grápia, conforme dimensões do projeto arquitetônico, com pintura em stain fosco, cobertos com vidro laminado.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TV/TELEFONE

A residência será dotada de instalações elétricas, tubulações para antenas de TV sinal aberto e fechado, telefonia e tubulação para sistema de alarme e camêras de segurança, de acordo com projetos específicos.

Externamente, serão previstos esperas (pontos) de iluminação de fachada e espera (mangueira) para iluminações de jardim. As luminárias, assim como a instalação das mesmas, não estão incluídas, ficando à cargo do comprador(a).

Cabeamento para CFTV,  instalado conforme projeto elétrico.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A residência será dotada de rede de água fria e quente embutidas nas paredes e dentro dos forros rebaixados em gesso, de acordo com projeto específico.

A rede de água fria será feita em PVC marrom própria para este fim, com conexões coladas.

A rede de água quente será executada com tubulações em PPR (“tubo verde”) isolados termicamente e próprios para este fim, com conexões termofundidas, propiciando vedações perfeitas. Para o aquecimento da água foi deixado esperas para o sistema de caldeira a óleo + boiler de acumulação, funcionando conjuntamente com o sistema de calefação (todos os equipamentos e as instalações necessárias serão por conta do comprador).

A residência será provida de rede para aquecimento solar de água ,o sistema funcionará em conjunto com o sistema da caldeira a óleo.

A residência será provida de reservatório superior em fibra de vidro com capacidade de 2.000 L, com sistema de pressurização.

A residência será provida também de rede sanitária, constituída pelas coletas de esgoto dos banheiros, cozinha e lavanderia, sendo que a cozinha será provida de caixa de gordura. O esgoto será ligado ao sistema de tratamento do loteamento.

Serão realizadas as drenagens necessárias no terreno de acordo com projetos específicos sempre que se fizerem necessárias, com o uso de grelhas e valas de captação profunda, utilizando-se pedra amarroada, brita, canos perfurados e manta de filtragem.

SISTEMA SOLAR

Sistema solar para água de consumo, rede e equipamento, com fluído anti congelante:01 Reservatório Térmico Solar/elétrico, TECNOSOL, com capacidade para 600 litros, HORIZONTAL, reservatório com dupla camisa, anodo de magnésio contra corrosão, chassi externo de alumínio anodizado e válvula de segurança para o circuito sanitário. Apropriado para o abastecimento com água da rede pública (tratada) e recomendado para uso residencial, isolamento térmico em poliuretano injetado, garantindo baixa perda térmica. Sistema de aquecimento auxiliar elétrico/gás com termostato mecânico, resistência elétrica de 3,0 KW 220 V, ligação monofásica ligações para acoplar com aquecedores, pressão de serviço de 4 bar (Kg/cm²) ou seja, 40 metros de coluna de água (40 m.c.a).02 Coletores de Energia Solar da linha TECNOSOL A VÁCUO ALTO RENDIMENTO, modelo 20 TUBOS, com absorção de 95%, vidro temperado e anti reflexo de 1,8 mm, circuito hidráulico de tubos de cobre e gabinete externo em perfil de alumínio anodizado na cor Prata, com pintura especial em P.U na cor preta, isolamento térmico em lã de vidro, vedação em borracha 100% silicone, com garantia contra defeitos de fabricação de 05 (cinco) anos.

ELEVADOR

A residência terá 01 elevador, que será entregue funcionando, com todos os itens abaixo inclusos, assim como, com todos os acabamentos necessários:

a) Características da instalação:

– PARADAS: 2 (duas)

– PAVIMENTOS: 2 (dois)

– ENTRADAS: 01 (uma)

b) Características do elevador

– Capacidade de carga: 03 (três) pessoas/225 Kg ou uma pessoa em cadeira de rodas

– Portas de pavimento: manuais, do tipo eixo vertical;

– Cabina: cabina fechada, estruturada em perfis de aço carbono, fechamento de laterais e fundo em chapas de aço inox escovado; espelho sobre corrimão em aço inox polido; iluminação por lâmpadas a LED; piso da cabina em chapa de aço galvanizado para receber granito ou porcelanato.

– Máquina de tração: Acionamento central hidráulico de 02 velocidades e pistão lateral indireto 2:1, conjunto de acionamento instalado no piso térreo em compartimento ao fundo do elevador;

– Comando elétrico: sistema de comando microprocessado de duas paradas; uma botoeira em cada pavimento, contando com botão de chamada; botoeira da cabina com botões indicativos de pavimento, emergência, iluminação e chave elétrica de bloqueio; interruptores de movimento nos níveis de parada e nas portas de pavimento; interruptores de segurança nos níveis superior e inferior;

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

A residência terá como composição os seguintes equipamentos de sistema de automação para iluminação, ar condicionado, cortinas , calefação,audio e vídeo:

Preparação para automação:

05 Emissor de infravermelho

200 metros cabo de automação 10 vias

100 metros cabo CAT5

04 Emissor de IR para teto

Equipamentos de automação

01 Central de controle

04 Módulos dimmer 3 circuitos

05 Módulos dimmer 2 circuitos

07 Módulos + entradas 4 circuitos

01 Módulo + entradas 2 circuitos

08 Módulo ON/OFF 4 circuitos

02 Tablets

Preparação de áudio e vídeo – Home Theater estar íntimo

04 Caixas acústicas retangulares anguladas 100W

04 Caixas acústicas retangulares 100W

50 metros Cabo de som cristal blindado 2x1,5

01 Cabo HDMI 20 metros (Special Series)

Preparação de áudio e vídeo – 1° andar

03 Caixa acústica quadrada anguladas 100W

02 Caixa acústica quadrada 100W

06 Caixa acústica quadrada 50W

120 metros Cabo de som cristal blindado 2x1,5

Preparação de áudio e vídeo - Suíte casal / Banho e Suítes 2° andar

80 metros Cabo de som cristal blindado 2x1,5

06 Caixa acústica quadrada 30 Watts

02 Caixas acústicas marinizadas 100 Watts

03 cabo óptico 3 metros

01 Módulo ON/OHH 2 circuitos

02 Módulos contato Seco

02 painéis touch c/ case

02 Amplificadores de sinal Wi-Fi

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL

Será fornecido infraestrutura para sistema de aspiração central completo, composta por rede de dutos para sistema à vácuo, com tubos de PVC branco. Todas as conexões que serão utilizadas são específicas para aspiração central. A rede de tubos para o sinal elétrico atende a NBR 6150-ABNT e será instalada em paralelo aos tubos de aspiração. Será fornecido o equipamento de aspiração central.

INSTALAÇÕES DE GÁS

A residência terá gás, com tubulações em aço, interligando aos pontos de fogão e bifeteira. As tubulações serão executadas pelo contrapiso em concreto.

ESPERA PARA O SISTEMA DE CALEFAÇÃO

Conforme já foi referido o sistema de calefação e de aquecimento de água funcionarão conjuntamente, tendo como fonte de aquecimento uma caldeira a óleo e boiler de acumulação. A rede de calefação será em tubulação PPR (“tubo marrom”), ambas isoladas termicamente. Esta rede interligará a caldeira aos radiadores em cada ambiente.

O tamanho, a marca e potência da caldeira e radiadores serão calculados e especificados em projeto pela empresa responsável pelo sistema. Será executado 01 (um) ou mais pontos de espera para os radiadores em cada ambiente, sendo estes posicionados de acordo com o layout de mobiliário previsto no projeto arquitetônico. Os equipamentos (caldeira e radiadores), devem ser adquiridos e instalados por conta do comprador(a).

ESPERA PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Haverá tubulação em cobre de espera para ar condicionado tipo Split ou K7 quente+frio nos ambientes de estar, jantar, estar íntimo e dormitórios.

As posições das condensadoras e evaporadoras estão definidas em projeto específico para o sistema do ar condicionado. A instalação e a aquisição dos equipamentos são por conta do proprietário (comprador(a)).

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Um kit gerador fotovoltaico completo com capacidade de 3,0kWp composto de,

12 módulos fotovoltaicos 255WP,01 inversor fotovoltaico,01 string box CC+ca, sendo assim a residência gera parcialmente sua própia energia.

SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL

Sistema de coleta de água pluvial, através de dois condutores horizontais e um condutor vertical, com armazenamento em uma Siterna com capacidade de 1000L da marca Bakof.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Serão executadas impermeabilizações nos pisos dos banheiros até altura de 20 cm em manta asfáltica espessura de 3 mm.

Nas sacadas e terraços expostos às intempéries será usado sistema moldado “in loco” semi-flexível.

As paredes externas com revestimentos rústicos em pedra, receberão impermeabilização com hidro-asfalto a frio em 04 demãos.

As vigas de baldrame também receberão impermeabilização com hidro-asfalto a frio em 04 demãos.

ESQUADRIAS

As esquadrias externas serão em PVC branco com vidros duplos termo-acústicos, e telas mosquiteiras, conforme projeto específico.

As portas externas serão em madeira.

Serão utilizados trilhos em alumínio e roldanas em nylon.

A vedação será feita através de borrachas próprias para este fim.

As portas internas serão semi-ocas com lâminas de madeira natural de lei, com marcos e guarnições na mesma madeira. Será usada borracha de vedação entre os marcos e as folhas das portas para a vedação do som.

A porta da central de gás será em aço, tipo veneziana.

ESCADA

A escada será em concreto revestida em madeira, com balaústre e corrimão em ferro.

FERRAGENS, FECHADURAS E MAÇANETAS

As ferragens utilizadas seguirão padrão de acabamento e qualidade do fornecedor contratado.

VIDROS

Serão utilizados vidros duplos termo-acústicos, em espessuras adequadas ao vão de cada esquadria. Nos banheiros serão utilizados vidros mini-boreal internamente.

REVESTIMENTOS EXTERNOS

Serão em reboco reguado e desempenado e os volume revestidos com ecostone, conforme projeto arquitetônico.

REVESTIMENTOS INTERNOS

Pisos

Serão executados sobre contrapiso desempenado e terão a seguinte conformação – piso em laminado em madeira , vinilico ou piso em porcelanato, nos ambientes sociais e dormitórios, com rodapé em madeira natural com altura entre 10cm e 15cm, e piso porcelanato nos ambientes de cozinha, banheiros, serviços, sacadas, garagem e depósitos.

O acesso de carros terá piso em blocos de concreto intertravados.

Os decks serão em madeira de grápia (ou similar), com pintura em osmocolor natural ou pigmentado.

Paredes

Serão rebocadas e feltradas com areia fina e peneirada. As paredes dos banheiros das suítes e do banheiro de serviço serão em porcelanato.

Forros

Todos os ambientes terão forro plano de gesso com negativos.

Lareiras e churrasqueiras

Serão em alvenaria maciça revestidas internamente com plaquetas refratárias até a altura da boca. A lareira receberá revestimentos em pedra ecostone.A Churrasqueira terá reboco reguado desempenado.

PINTURA

O madeiramento dos pergolados receberão pintura com “stain” fosco, conforme projeto.

Internamente as paredes receberão massa corrida PVA e pintura acrílica fosca.

As portas externas receberão pintura esmalte fosco natural. As parede e beirais externos receberão pintura com tinta acrílica acetinada.As portas internas e os rodapés serão pintado com tinta esmalte branco acetinado.

JARDINS, ACESSOS E CALÇADAS

Conforme projetos paisagísticos

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E FORNECEDORES

ESTRUTURA

Cimento: Votoran, Cimbagé

Aço: Gerdau ou CNA

ALVENARIAS

Tijolos cerâmicos 6 furos Olaria Bradeffi

Tijolos cerâmicos maciços Olaria Belorrini.

TELHAS

As telhas serão de concreto plana na cor grafitte – Tegula Lafarge.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TV/TELEFONE

Tubulação: Tigre, Amanco

Fiação: Pirelli, ou similar;

Tomadas e interruptores: Pial Nereya, ou similar;

* Luminárias não incluídas

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Tubulação água quente (PPR): Aquasystem, Amanco, Tigre ou similar;

Tubulação água fria: Tigre, Amanco ou similar;

Reservatório superior e cisterna: Bakoftec, Fibersul ou similar;

Louças: - bacia sanitária: Rocca, Deca, Incepa, ou similar;

- cubas de lavatório: de sobrepor;

- cuba da cozinha: não serão entregues;

- tanque: não serão entregues;

Metais: - banheiros: Docol/Nexus;

- chuveiros: Docol/Barcelona;

- cozinha: Docol/Nexus;

- lavanderia: Docol/Nexus;

- registros de parede: Docol/Nexus;

- ralos lineares: Tigre/Amanco ou similar

OBS: bancadas por conta do cliente.

ESPERA PARA O SISTEMA DE CALEFAÇÃO

Tubulações: PPR (“tubo marrom”)

Equipamento: a ser definido pela empresa contratada, por conta do comprador(a);

Empresa Executora da tubulação: Sonda Clima, calefação e ar condicionado

ESPERA PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Tubulações: cobre

Equipamento: a ser definido pela empresa contratada, por conta do comprador(a);

Empresa Executora da tubulação: Sonda Clima, calefação e ar condicionado

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Tubulações: Eletrodutos rigidos

Equipamento: Canadian

Empresa Executora: Sonda Clima, calefação e ar condicionado

SISTEMA SOLAR

Tubulações: PPR “tubo verde “

Equipamento: TECNOSOL

Empresa Executora: Sonda Clima, calefação e ar condicionado

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

Tubulações: Eletrodutos corrugados

Equipamento:  Home Manager

Empresa Executora: Homeetech

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL

Tubulações: PVC branco

Equipamento:  BEAM

Empresa Executora: Homeetech

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Fornecedor: Europen, Marsul, Idesa, ou similar.

ESQUADRIAS DE PVC

Fornecedor: Europen, Modulayne, Kasper, ou similar.

FECHADURAS E MAÇANETAS

Marca Papaiz, Altero, Pado ou similar. Modelo à definir.

PISOS CERÂMICOS

Porcelanato Portinari/Incepa

REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE

Porcelanato Portinari/Incepa

LAMINADO

Durafloor, Forthfloor, ou similar.

PINTURA

Tintas: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar.

________________________________________________

Promitente Comprador(a):

_________________________________________________

Promitente Vendedor(a):

Ragui Empreendimento Imobiliarios Ltda

_________________________________________________

Promitente Vendedor(a):

TESTEMUNHAS:

___________________________     	____________________________

Nome: 					Nome:

CPF: 					CPF: