MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL

Rua São Paulo, esquina Rua Porto Alegre na Cidade de Gramado-RS.

INCORPORAÇÃO: CP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Rua Desembargador Vitor Lima, nº 260, Sala 908, Bairro Trindade, Município de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88.040-400.

O presente memorial descritivo especifica o projeto que determina as obras de edificação do

EDIFÍCIO (xxxxxxx), a ser construído na Rua São Paulo, esquina com a Rua Porto Alegre, do perímetro urbano desta cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, sendo este terreno de propriedade de Marcelo Secco Neumann e Juliane Cristine Drumm.

PROJETO: O EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL, com área real total de 1.336,09 m². Será edificado observando as seguintes especificações:

# DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS

SUBSOLO:

- O pavimento será composto pelo reservatório inferior de água, poço do elevador e 13 (treze) vagas de garagem privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 323,92m².

TÉRREO:

- O pavimento será composto pelo acesso social externo, hall social interno, elevador, caixa de escadarias e 4 (quatro) salas comerciais assim distribuídas:

  - Sala 01 com área privativa de 112,08m² com 2 (duas) vagas privativas.

  - Sala 02 com área privativa de 69,82m² com 2 (duas) vagas privativas.

  - Sala 03 com área privativa de 70,87m² com 2 (duas) vagas privativas.

  - Sala 04 com área privativa de 52,87m² com 2 (duas) vagas privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 330,13m².

1º PAVIMENTO:

- Apartamentos 201 e 202 com 2 (duas) suítes, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 80,12m² cada unidade e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 203 com 2 (duas) suítes, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 74,65m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 267,79m².

2º PAVIMENTO:

- Apartamentos 301 e 302 com 2 (duas) suítes, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 80,12m² cada unidade e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 303 com 2 (duas) suítes, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 74,65m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 267,79m².

COBERTURA:

- Apartamento 401 com 1 (um) dormitório, banheiro, cozinha, área de serviço, sala de estar e sacada com área privativa de 55,98m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 402 com 1 (um) dormitório, banheiro, cozinha, área de serviço, sala de estar e sacada com área privativa de 55,98m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 146,46m².

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 1.336,09m².

O conjunto residencial será composto por hall de entrada, circulação horizontal, elevador e escadarias com circulação vertical.

# DESCRIÇÃO LOJAS

LAVABO:

- PISO: cerâmico de 1º qualidade, com dimensões mínimas de 45x45cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos ou cerâmica.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: bacia com caixa acoplada.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

LOJAS:

- PISO: piso cerâmico de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 45x45cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado.

- VIDROS: vidro temperado 10mm.

# DESCRIÇÃO APARTAMENTOS

HALL, SALA DE ESTAR E SALA DE JANTAR:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado.

LAVABO:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: bacia com caixa acoplada.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

COZINHA:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade ou pastilhas.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- METAIS: não fornecidos.

ÁREA DE SERVIÇO:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TANQUE: Fornecido.

- METAIS: Não fornecidos.

SACADA:

- PISO: piso cerâmico de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- ACABAMENTOS: em alvenaria ou madeira, conforme projeto específico.

- GUARDA CORPO: em estrutura metálica com vidro temperado de 8mm conforme projeto arquitetônico.

- CHURRASQUEIRA: em alvenaria de tijolos refratários conforme detalhe específico (se houver).

DORMITÓRIO CASAL:

- PISO: piso laminado flutuante

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado.

DORMITÓRIO SOCIAL:

- PISO: piso laminado flutuante

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado.

BANHOS PRIVATIVOS:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: bacia com caixa acoplada.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

BANHO SOCIAL:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: bacia com caixa acoplada.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

- DUCHA HIGIÊNICA: não fornecida.

# DESCRIÇÃO ÁREAS DE USO COMUM

HALL SOCIAL:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e aplicação de massa corrida com acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos ou gesso acartonado com acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado.

CIRCULAÇÃO:

- PISO: porcelanato de 1ª qualidade com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado.

ELEVADOR:

- Com capacidade para 8 (oito) passageiros.

ESCADARIAS:

- ESTRUTURA: em concreto armado.

- PISO: base do degrau em basalto ou porcelanato.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em basalto.

GARAGEM:

- PISO: contrapiso de concreto alisado.

- TETO: concreto aparente regularizado com acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RUA DE ACESSO: paralelepípedo de basalto ou bloqueto de concreto.

- ACESSO RAMPA: concreto reguado.

A garagem será coberta, tendo cada box privativo numeração correspondente.

# GENERALIDADES DA CONSTRUÇÃO

Serão utilizados materiais de qualidade, de marcas renomadas. A mão-de-obra será qualificada e os serviços serão executados por profissionais de reconhecida competência e devidamente especializados.

PREPARO DO TERRENO: será realizada a limpeza do terreno, removendo todo obstáculo que impossibilite a locação da futura construção, segundo projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade. De acordo com a necessidade técnica, serão realizados serviços de escavação, terraplenagem e aterro.

LOCAÇÃO DA OBRA: a locação da obra consistirá em definir a exata posição da mesma no terreno, tendo em vista o projeto de localização observando níveis e cotas.

FUNDAÇÕES: as fundações serão do tipo sapatas isoladas em concreto armado conforme projeto estrutural.

ESTRUTURA: será executada em concreto armado composta por pilares, vigas e lajes.

ALVENARIAS: as alvenarias serão executadas em conformidade com as cotas indicadas no projeto arquitetônico. Os blocos cerâmicos terão resistência especificada em projeto e serão assentados com argamassa industrializada com resistência especificada em projeto. Serão utilizados tijolos de 6 (seis) furos de 1ª qualidade, com paredes simples nas alvenarias internas com 15cm e 20cm nas externas dos apartamentos, obedecendo às espessuras indicadas no projeto arquitetônico.

TETOS E PISOS: todas as lajes serão em concreto armado. As áreas molhadas (cozinhas e banheiros) e a sala de estar receberão forro de gesso acartonado. A pintura dos tetos será na cor branca.

COBERTURA: será executada com estrutura em madeira de pinho de lei, eucalipto tratado ou metálica e coberta com telhas planas de concreto ou gravilhadas.

ELEVADOR: Tyssen Krupp, Atlas ou similar.

ESQUADRIAS: todas as janelas dos apartamentos, exceto as da casa de máquinas, serão em PVC branco com vidro simples de 4mm. As portas de acesso aos apartamentos serão maciças em compensado de 1ª qualidade ou PVC, podendo receber detalhes conforme projeto específico, recebendo aplicação de selador natural em 3 (três) demãos. As portas internas dos apartamentos serão semi ocas em compensado de 1ª qualidade ou PVC, podendo receber detalhes conforme projeto específico, recebendo aplicação de selador natural em (três) demãos. As esquadrias das lojas serão em vidro temperado de 10mm com caixilho em alumínio.

VIDROS: Os vidros serão lisos e incolores nas janelas dos dormitórios, portas janelas das salas, portas das áreas de serviço com espessura de 4mm. Nas áreas condominiais e térreos, serão lisos e incolores, na espessura de 4mm. Nos banheiros e sanitários serão simples tipo fantasia de 4mm e nas sacadas serão vidros incolores laminados, na espessura de 8mm.

PINGADEIRAS: todas as pingadeiras e soleiras serão em basalto polido.

FERRAGENS: todas as ferragens serão cromo-acetinadas, tendo as portas de entrada dos apartamentos e hall social fechaduras de cilindro; as dos banhos tranquetas e as demais chaves comuns. Cremonas e conchas embutidas também cromo-acetinadas.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: serão executadas conforme projeto específico a ser elaborado por empresa especializada, atendendo as normas técnicas da ABNT, CEEE e CRT, constituindo-se de redes de luz, força, telefonia, interfones e motor-bomba.

A entrada de energia será executada conforme as exigências técnicas da RGE, constando de entrada única subterrânea até o quadro de medidores. A rede elétrica será totalmente embutida, composta de caixas de ferro e eletrodutos de PVC. A fiação será executada conforme cálculo de profissional habilitado, e os fios usados, serão do tipo antiflame. Os quadros de medidores de consumo de energia elétrica serão colocados em locais determinados no projeto, e contarão com disjuntores eletromagnéticos calculados para solicitações indicadas em norma. Haverá um centro de distribuição em cada apartamento, dotado de chaves magnéticas automáticas para proteção dos devidos circuitos. Os interruptores de tomadas terão acabamento de plástico da marca Pezzi, linha 50.000 ou similar. A tubulação será preparada para TV a cabo.

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: as entradas para ligações telefônicas, bem como as canalizações internas, serão regidas pelas normas das empresas de telefonia e sua execução obedecerá aos projetos aprovados e a Legislação em vigor.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: serão executadas de acordo com projeto específico elaborado por profissional especializado atendendo as normas técnicas da ABNT e CORSAN, constituindo-se das redes de água fria em PVC, água quente em PPR e com devido isolamento térmico, esgoto cloacal e pluvial também em PVC, e tubulações de gás em polietileno. O aquecimento de água será através de aquecedores de passagem a gás.

INSTALAÇÃO DE GÁS CENTRAL: No térreo, haverá uma central de gás preparada para ser equipada com bujões e válvulas necessárias dimensionadas pelo projeto de instalação de gás, conforme laudo de empresa credenciada. Estes estarão ligados à coluna que abastecerá os apartamentos, com medidores de consumo de gás individuais localizados nos pavimentos dos apartamentos. A rede será de ferro galvanizado e devidamente testada.

ESGOTO CLOACAL: Cada sanitário deverá ter uma caixa sifonada com grelha, podendo esta se situar dentro do box, conforme o caso. As caixas serão de plástico, bem como os ramais. As ventilações de redes e tubos de queda serão de PVC, conforme as necessidades e com bitolas descritas no projeto.

RESERVATÓRIOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUA: O prédio contará para seu suprimento de água com reservatórios conforme projeto específico aprovado pela CORSAN. Estes serão em fibra de vidro ou polietileno com previsão de tampas para inspeção. O abastecimento se fará diretamente da rua até o reservatório inferior, a partir daí será recalcada por moto-bomba, através de coluna de recalque, até o reservatório superior, que por sua vez distribuirá para os diversos ramais coletivamente. A instalação prevista para os ramais será executada com canos e plástico ou de cobre conforme a necessidade do projeto. Cada sanitário e setor de serviço deverão ter um registro próprio, a fim de possibilitar o seu isolamento quando se fizer necessário. Nos apartamentos serão deixadas esperas para a colocação de aparelhos de aquecimento de água tipo boiler. A canalização para a água quente será em tubos de polipropileno copolímero, revestidos com materiais especiais, com terminais na área de serviço, cozinha e banheiros.

REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS: conforme projeto arquitetônico.

REVESTIMENTO DAS PAREDES:

- As paredes externas, depois de salpicadas com cimento e areia no traço 3:1, receberão um emboço misto de argamassa de areia grossa e fina, cimento e cal ou elemento aerante. Os detalhes serão obedecidos conforme projeto de fachadas e receberão acabamento com aplicação de textura cimentícia ou acrílica e posterior pintura com tinta látex, da marca Suvinil, Renner ou similar com duas demãos nas cores a serem definidas posteriormente. Em partes definidas no projeto arquitetônico, será feito revestimento com pastilha cerâmica.

- As paredes das escadarias e das garagens receberão pintura PVA. As paredes que não receberem outro acabamento já detalhado neste memorial receberão acabamento de pintura acrílica na cor branca sobre massa corrida PVA.

REVESTIMENTO INTERNO: todas as paredes internas e tetos que não tenham outras especificações neste memorial serão de emboço misto. Nas paredes primeiramente será aplicado chapisco com cimento e areia, no traço 3:1, e sobre este, será aplicado o emboço misto, pronto para receber aplicação de massa corrida e PVA.

IMPERMEABILIZAÇÕES: os pisos dos boxes de banheiros, as floreiras, as sacadas e os terraços serão impermeabilizados com materiais apropriados e de boa qualidade.

PASSEIOS, ACESSOS E PAISAGISMO: as calçadas e acessos serão em basalto regular. A pavimentação será seguida conforme projeto arquitetônico.

NÃO SERÃO FORNECIDOS: boiler a gás para aquecimento de água; box para banheiros; spot/bicos de luz; campainha; aparador de portas; laqueamento de portas; olho mágico.

O prédio será entregue limpo com todos os testes de funcionamento efetuados e com carta de liberação expedida pelos órgãos competentes.

# MARCAS E TIPOS DE MATERIAIS

Todos os materiais relacionados abaixo serão de 1ª linha:

- LAMINADO : Durafloor , linha LIFE ou similar de 1° linhas

- TINTAS 	:	Renner, Anjo ou similar de 1° linha

- CERÂMICAS : Incepa ou similar de 1º linha

- LOUÇAS SANITÁRIAS :Deca linha VILLAGE ou similar de 1º linha

- METAIS SANITÁRIOS :Deca  linha ASPEN ou similar de 1º linha

- FERRAGENS :  IMAB ou similar de 1º linha

- TOMADAS E INTERRUPTORES : Bticino , linha THESI ou similar de 1º linha

- ELEVADORES :SUR, tyssen Krupp, Atlas ou similar de 1º linha

- RODAPÉS: Santa luzia, Fademac ou similar

- TELHAS : Tégula, Eurotelhas ou similar.

# ESQUIPAMENTOS

NO EMPREENDIMENTO:

- Haverá uma central de interfones instalada no portão de entrada do edifício, formando um sistema de interfones ligando todos os apartamentos.

- O edifício terá um projeto específico para o sistema de proteção contra incêndio, e sua elaboração e execução obedecerão às normas da Lei Municipal de Proteção Contra Incêndio.

NOS APARTAMENTOS:

- Os apartamentos serão servidos por uma entrada de antena para televisão a cabo, com pontos localizados nas salas e dormitórios. Não serão fornecidos cabos.

- Os apartamentos contarão com espera para hidrômetro individual.

- Espera para caldeira/trocador, alimentando cozinha, banheiros, lavabos e lavanderia. A caldeira/trocador deverá ser adquirida e paga individualmente pelos proprietários, assim como sua instalação.

- Espera para instalação de lava-louça.

- Espera para instalação de lava roupa.

- Instalação para telefones nos quartos e sala de estar.

- Instalações para TV nos quartos e sala de estar (somente tubulação).

- Espera para lareira.

- Espera para internet.

- Espera para Split individual.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá seguir fielmente aos projetos e as orientações do responsável técnico. No que diz respeito às marcas a serem utilizadas a responsabilidade é do construtor. Apenas no aspecto qualidade a responsabilidade ficará a cargo do responsável técnico.

Gramado, 25 de Maio de 2015.

Proprietário

CP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Responsável Técnico

ARQUITETO HERASMO FURTADO JUNIOR

CAU nº 12340-4 SC