MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL

Rua Rodolfo Schilieper, esquina com a Rua Melvin Jones, na Cidade de Canela-RS.

INCORPORAÇÃO: CP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Rua Paulo Souza, nº 47, Biguaçu, Município de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88.160-296.

O presente memorial descritivo especifica o projeto que determina as obras de edificação do

EDIFÍCIO VILLA DAS HORTÊNSIAS, a ser construído na Rua Rodolfo Schilieper, esquina com a Rua Melvin Jones, cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, sendo este terreno de propriedade de CP Empreendimentos Eireli.

PROJETO: O EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL, com área real total de 1.830,26 m². Será edificado observando as seguintes especificações:

# DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS

SUBSOLO_1:

- O pavimento será composto pelo reservatório inferior de água, poço do elevador e 08 (oito) vagas de garagem privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 116,28,m².

SUBSOLO_2:

- O pavimento será composto pelo reservatório inferior de água, poço do elevador e 15 (quinze) vagas de garagem privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 384,76m².

TÉRREO:

- O pavimento será composto pelo acesso social externo, hall social interno, elevador, caixa de escadarias e 2 (duas) salas comerciais assim distribuídas:

  - Sala 01 com área privativa de 150,00m² com 2 (duas) vagas privativas.

  - Sala 02 com área privativa de 100,00m² com 2 (duas) vagas privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 250,00m².

1º PAVIMENTO:

- Apartamentos 201, 202, 204 e 205 com 1 (uma) suíte, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 51,87m² cada unidade e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 203 com 1 (uma) suíte, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 50,00m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 299,79m².

2º PAVIMENTO:

- Apartamentos 301, 302, 304 e 305 com 1 (uma) suíte, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 51,87m² cada unidade e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 303 com 1 (uma) suíte, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 50,00m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 299,79m².

3º PAVIMENTO:

- Apartamentos 401, 402, 404 e 405 com 1 (uma) suíte, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 51,87m² cada unidade e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 403 com 1 (uma) suíte, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar com área privativa de 50,00m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 299,79m².

COBERTURA:

- Apartamento 501 com 2 (duas) suítes, banheiro, cozinha, área de serviço, sala de estar e sacada com área privativa de 80,12m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

- Apartamento 502 com 2 (duas) suítes, banheiro, cozinha, área de serviço, sala de estar e sacada com área privativa de 79,80m² e com 1 (uma) vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 179,85m².

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 1.830,26m².

O conjunto residencial será composto por hall de entrada, circulação horizontal, elevador e escadarias com circulação vertical.

# DESCRIÇÃO LOJAS

LAVABO:

- PISO: cerâmico, com dimensões mínimas de 45x45cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos ou cerâmica.

- TETO: rebaixado com forro de gesso, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: não fornecida.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

LOJAS:

- PISO: piso cerâmico, com dimensões mínimas de 45x45cm da marca Delta, Itagres, Embramaco ou similares.

- PAREDE: revestida com reboco misto, ou reboco em gesso e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos. Tintas da marca Revestir, Coral ou similar

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira de 1ª qualidade ou poliestireno reciclado ou piso.

- VIDROS: vidro temperado com acessórios em metal branco.

# DESCRIÇÃO APARTAMENTOS

HALL, SALA DE ESTAR E SALA DE JANTAR:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm . Delta, Itagres, Embramaco ou similares.

- PAREDE: revestida com reboco misto ou reboco de gesso e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira ou poliestireno reciclado.

LAVABO:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: bacia com caixa acoplada.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

COZINHA:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade ou pastilhas.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- METAIS: não fornecidos.

ÁREA DE SERVIÇO:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TANQUE: Não Fornecido.

- METAIS: Não fornecidos.

SACADA:

- PISO: piso cerâmico, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- GUARDA CORPO: em estrutura metálica ou alumínio com vidro temperado

- CHURRASQUEIRA: em alvenaria de tijolos refratários conforme detalhe específico (se houver).

DORMITÓRIO CASAL:

- PISO: piso laminado flutuante

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira ou poliestireno reciclado.

BANHO SOCIAL:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com cerâmica de 1ª qualidade.

- TETO: rebaixado com forro de gesso acartonado, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- BANCADA: não fornecida.

- LOUÇA: não fornecida.

- METAIS: não fornecidos.

- ACESSÓRIOS: não fornecidos.

- DUCHA HIGIÊNICA: não fornecida.

- CHUVEIRO: não fornecido.

# DESCRIÇÃO ÁREAS DE USO COMUM

HALL SOCIAL:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto ou gesso e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto  e aplicação de massa corrida com acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos ou gesso com acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira ou poliestireno reciclado.

CIRCULAÇÃO:

- PISO: porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: rebaixado com forro de gesso, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RODAPÉ: em madeira ou poliestireno reciclado.

ELEVADOR:

- Com capacidade para 6 (seis) passageiros.

ESCADARIAS:

- ESTRUTURA: em concreto armado.

- PISO: base do degrau em basalto ou porcelanato ou piso queimado.

- PAREDE: revestida com reboco misto ou gesso e aplicação de textura fina, acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- TETO: revestido com reboco misto ou gesso e acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

GARAGEM:

- PISO: contrapiso de concreto alisado.

- TETO: concreto aparente regularizado com acabamento em pintura PVA aplicada em duas demãos.

- RUA DE ACESSO: paralelepípedo de basalto ou bloqueto de concreto.

- ACESSO RAMPA: concreto reguado.

A garagem será coberta, tendo cada box privativo numeração correspondente.

# GENERALIDADES DA CONSTRUÇÃO

Serão utilizados materiais de qualidade, de marcas renomadas. A mão-de-obra será qualificada e os serviços serão executados por profissionais de reconhecida competência e devidamente especializados.

PREPARO DO TERRENO: será realizada a limpeza do terreno, removendo todo obstáculo que impossibilite a locação da futura construção, segundo projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade. De acordo com a necessidade técnica, serão realizados serviços de escavação, terraplenagem e aterro.

LOCAÇÃO DA OBRA: a locação da obra consistirá em definir a exata posição da mesma no terreno, tendo em vista o projeto de localização observando níveis e cotas.

FUNDAÇÕES: as fundações serão do tipo sapatas isoladas em concreto armado conforme projeto estrutural.

ESTRUTURA: será executada em concreto armado composta por pilares, vigas e lajes.

ALVENARIAS: as alvenarias serão executadas em conformidade com as cotas indicadas no projeto arquitetônico e normas técnicas de engenharia.

TETOS E PISOS: todas as lajes serão em concreto armado. As áreas molhadas (cozinhas e banheiros) e a sala de estar receberão forro de gesso acartonado. A pintura dos tetos será na cor branca.

COBERTURA: será executada com estrutura em madeira de pinho de lei, eucalipto tratado ou metálica e coberta com telhas planas de concreto ou gravilhadas.

ELEVADOR: Tyssen Krupp, Atlas ou similar.

ESQUADRIAS: todas as janelas dos apartamentos, exceto as da casa de máquinas, serão em PVC branco com vidro simples de 4mm, ou alumínio e vidro As portas de acesso aos apartamentos serão maciças em compensado ou PVC. As portas internas dos apartamentos serão semi ocas em compensado.

VIDROS: Os vidros serão lisos e incolores nas janelas dos dormitórios, portas janelas das salas, portas das áreas de serviço com espessura de 4mm. Nas áreas condominiais e térreos, serão lisos e incolores, na espessura de 4mm. Nos banheiros e sanitários serão simples tipo fantasia de 4mm e nas sacadas serão vidros incolores laminados, na espessura de 8mm.

PINGADEIRAS: todas as pingadeiras e soleiras serão em basalto polido, ou granito, ou chapa com pintura eletrostática.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: serão executadas conforme projeto específico a ser elaborado por empresa especializada, atendendo as normas técnicas da ABNT, CEEE e CRT, constituindo-se de redes de luz, força, telefonia, interfones e motor-bomba.

A entrada de energia será executada conforme as exigências técnicas da RGE. A fiação será executada conforme cálculo de profissional habilitado. Os quadros de medidores de consumo de energia elétrica serão colocados em locais determinados no projeto, e contarão com disjuntores eletromagnéticos calculados para solicitações indicadas em norma.

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: as entradas para ligações telefônicas, bem como as canalizações internas, serão regidas pelas normas das empresas de telefonia e sua execução obedecerá aos projetos aprovados e a Legislação em vigor.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: serão executadas de acordo com projeto específico elaborado por profissional especializado atendendo as normas técnicas da ABNT e CORSAN.

INSTALAÇÃO DE GÁS CENTRAL: No térreo, haverá uma central de gás preparada para ser equipada com bujões e válvulas necessárias dimensionadas pelo projeto de instalação de gás, conforme laudo de empresa credenciada.

ESGOTO CLOACAL: Cada sanitário deverá ter uma caixa sifonada com grelha, podendo esta se situar dentro do box, conforme o caso. As caixas serão de plástico, bem como os ramais. As ventilações de redes e tubos de queda serão conforme as necessidades e com bitolas descritas no projeto.

RESERVATÓRIOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUA: O prédio contará para seu suprimento de água com reservatórios conforme projeto específico aprovado pela CORSAN.

REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS: conforme projeto arquitetônico.

REVESTIMENTO DAS PAREDES:

- As paredes externas, depois de salpicadas com cimento e areia no traço 3:1, receberão um emboço misto de argamassa de areia grossa e fina, cimento e cal ou elemento aerante ou argamassa estabilizada especifica para reboco.

- As paredes das escadarias e das garagens receberão pintura PVA.

REVESTIMENTO INTERNO: todas as paredes internas e tetos que não tenham outras especificações neste memorial serão de emboço misto. Nas paredes primeiramente será aplicado chapisco com cimento e areia, no traço 3:1, e sobre este, será aplicado o emboço misto, pronto para receber aplicação de massa corrida e PVA.

IMPERMEABILIZAÇÕES: os pisos dos boxes de banheiros, as floreiras, as sacadas e os terraços serão impermeabilizados com materiais apropriados e de boa qualidade.

NÃO SERÃO FORNECIDOS: boiler a gás para aquecimento de água; box para banheiros; spot/bicos de luz; campainha; aparador de portas; laqueamento de portas; olho mágico.

O prédio será entregue limpo com todos os testes de funcionamento efetuados e com carta de liberação expedida pelos órgãos competentes.

# ESQUIPAMENTOS

NO EMPREENDIMENTO:

- Haverá uma central de interfones instalada no portão de entrada do edifício, formando um sistema de interfones ligando todos os apartamentos.

- O edifício terá um projeto específico para o sistema de proteção contra incêndio, e sua elaboração e execução obedecerão às normas da Lei Municipal de Proteção Contra Incêndio.

NOS APARTAMENTOS:

- Os apartamentos serão servidos por uma entrada de antena para televisão a cabo, com pontos localizados nas salas e dormitórios. Não serão fornecidos cabos.

- Os apartamentos contarão com espera para hidrômetro individual (não fornecido).

- Espera para caldeira/trocador, alimentando cozinha, banheiros, lavabos e lavanderia. A caldeira/trocador deverá ser adquirida e paga individualmente pelos proprietários, assim como sua instalação.

- Espera para instalação de lava roupa.

- Instalação para telefones na sala de estar.

- Instalações para TV nos quartos e sala de estar (somente tubulação).

- Espera para lareira.

- Espera para internet.

- Espera para Split individual no quarto

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá seguir fielmente aos projetos e as orientações do responsável técnico. No que diz respeito às marcas a serem utilizadas a responsabilidade é do construtor. Apenas no aspecto qualidade a responsabilidade ficará a cargo do responsável técnico.

Canela, 15 de Setembro de 2017.

Proprietário

CP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Responsável Técnico

ARQUITETO HERASMO FURTADO JUNIOR

CAU nº 12340-4 SC