MEMORIAL DESCRITIVO

Propr: Residencial Valle Montano

Local: Gramado

Áreas

Subsolo 01 A					330,40m²

Subsolo 02 B e Térreo 01 A			589,07m²

Térreo 1 B Pav. 1 A 				592,15m²

Pav. 1 B Pav. 2 A 					584,70m²

Pav. 2 B						297,87m²

2.394,19 m²

- Serviços Preliminares

- Sem corte de arvores.

- Terreno com remoção de terra.

- Barraco e banho de obra segundo normas.

- Tapume no mínimo na frente.

- Entrada de água e luz provisórias.

- Fundações

- Sapatas e vigas de concreto.

- Contenção subsolo pedra de arenito.

- Atenção drenagem eficiente.

- Reaterro com pedra marroada.

- segue projeto especifico

3- Alvenarias e paredes

- Paredes externas de 25 cm.

- Paredes internas de 15 cm onde marcado.

4-Estrutura

- Estrutura com vigas e pilares em todos pavimentos.

- Lajes de entrepiso , forro e beirados laje pré-moldada.

- Todas as escadas será de concreto.

- Seguem projeto especifico.

5- Cobertura

- Estruturada metálica.

- Telha concreto grafite.

- Com calhas

- Segue detalhamento.

6- Forros

Gesso (rebaixo)

- Estar, jantar dormitorios e circulações do aptos .

- Banhos, cozinha e lavanderias.

- Circulação condomínio.

Madeira(rebaixo)

- Hall circulação térreo

Sem forro nem reboco

- garagens e depositos sub solo

7- Revestimentos

Externos

- Reboco arranhado.

- Porcelanato imitando madeira onde marcado.

Internos

- Reboco em todas as áreas.

- Azulejos:

Banhos, box até o teto em todo perimetro restante reboco.

Cozinha sem azulejo.

Lavanderia sem azulejos.

8- Pisos

- Porcelanato - estar jantar cozinha e banhos

- Dormitorios - piso para receber laminado ou vinilico (não incluso)

- Escada condomínio concreto alisado

- Concreto polido na garagem.

- Rodapé poliuretano  em toda a área com pocelanato.

9- Esquadrias

- PVC vidros simples.

- persianas somente nos dormitorios

- Portas madeira natural.

- Esquadrias metálicas áreas voltadas poços de luz.

- Segue detalhe especifico.

10- Instalações elétricas

- Embutida em eletrodutos.

- Eletricidade, telefonia, alarme e antenas.

- Medição individual para cada unidade e 1 medição condominial.

- Prever antena tv a cabo e internet.

- Espera para split nos dormitórios e área social.

- Porteiro eletrônico no acesso frontal.

11- Instalações hidrossanitária

- Previsão de água quente e fria em todos os pontos.

- Água quente caldeira á gás, individual cada apto.

- Esgoto atende normas municipais.

- Reservatórios fibra subsolo e torre específica.

- Segue projeto especifico.

12- Louças e Metais

- Vasos com caixa acoplada incluidos

- Esperas para pias com pedestal ou tampo (não incluso)

- Metais cromados Deca ou similar. Incluso somente misturador chuveiro e bases dos registros! Demais metais cozinha lavanderia e pias, por conta do proprietario.

- Segue especificações projeto hidrossanitário.

13- Gás

- Central de gás com medição individual.

- Casa de gás na área frontal.

14- Pintura

- Acrílica em toda a área.

- Polisten nas madeiras.

- Esmalte nos metais.

15- Outros

- Elevador sem casa de maquinas.

- Corrimão escada condomínio de ferro.

- Churrasqueiras onde houver, serão pré moldadas, revestidas com alvenaria.

16-Paisagismo

- Divisas laterais e fundos com tela e palanques de concreto.

- Circulação veículos com bloquete de concreto.

- Circulação pessoas com basalto.

- Grama no restante da área.

Elementos por conta do cliente  inclusive instalação

- Tanque  da lavanderia.

- Pia com pedestal banho.

- Tampo cozinha

- Misturador, banheiros ,  lavanderia e  cozinha.

- Acabamentos de registros

- Box banhos

- Acessórios banhos

- Qualquer equipamento elétrico.

- Qualquer luminária.

- Aquecedor de passagem.

- Splits.

Gramado15 março 2017