Memorial Descritivo

RESIDENCIAL MORADA DOS EUCALYPTUS

Rua Santa Teresinha, 1020

Bairro SantaTeresinha

CANELA-RS

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

Residencial Morada dos Eucalyptus

1- INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Natureza do Prédio: Residencial Plurifamiliar

1.2 - Proprietário: P&R INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIIOS S/A

1.3 - Endereço da Obra: Rua Santa Teresinha, 1020 - Canela/RS

1.4 – Matrícula: nº 15.179 do Registro de Imóveis da Comarca de Canela/RS

1.5 - Área Do Terreno: 9.958,00 m²

1.6 - Área Construída Total: 9.564,35 m²

1.7 – Descrição sintética: O Residencial Morada dos Eucalyptus está localizado em meio ao bosque nativo no bairro Santa Teresinha, próximo ao centro de Canela. Em rua calma e cercada por árvores nativas, o Residencial Morada dos Eucalptus é composto por 04 Blocos de Apartamentos, cada bloco com 20 unidades de apartamentos residenciais, 136 vagas de estacionamento, espaço gourmet, espaço fitness, sauna, piscina aquecida (adulto e infantil) e apto individual de zeladoria, distribuídos em uma área de 9.958,00 metros quadrados;

Cada bloco é composto de 20 unidades residenciais iguais, sendo, 06 unidades de 01 suíte, lavabo, churrasqueira, espera para lareira, lavanderia, espera para calefação sacada e um Box de estacionamento (área privativa de 56 m²); 10 unidades de 02 suítes, lavabo, churrasqueira, espera para lareira, lavanderia, espera para calefação, sacada e 02 boxes de estacionamento (área privativa de 83 m²); 04 unidades de 03 dormitórios (subtelhado), sendo 01 suíte, 02 dormitórios com banheiro social, lavabo, churrasqueira, espera para lareira, lavanderia, espera para calefação, sacada e 02 boxes de estacionamento, (área privativa de 93m²);

1.8 - Descrição das Unidades Autônomas:

Cada bloco é composto de 20 unidades residenciais iguais, sendo:

- 06 unidades de 01 suíte, lavabo, churrasqueira, espera para lareira, lavanderia, espera para calefação sacada e um Box de estacionamento (área privativa de 56 m²);

- 10 unidades de 02 suítes, lavabo, churrasqueira, espera para lareira, lavanderia, espera para calefação, sacada e 02 boxes de estacionamento (área privativa de 83 m²);

- 04 unidades de 03 dormitórios (subtelhado), sendo 01 suíte, 02 dormitórios com banheiro social, lavabo, churrasqueira, espera para lareira, lavanderia, espera para calefação, sacada e 02 boxes de estacionamento, (área privativa de 93m²);

- Área de Lazer – composta de: Espaço Gourmet, Espaço Fitness, Sauna, Piscina Aquecida adulto e infantil, Apto Zeladoria (embaixo do Salão de Festas)

2 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1 LIMPEZA DO TERRENO:

O terreno deve estar livre de vegetação ( supressão autorizada) para receber a locação da obra e fundação, serviço a ser executado pela contratada;

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Serão construídas instalações provisórias, que atenderão a demanda da obra.

O tapume será de chapas metálicas lisas na parte norte (Rua Santa Teresinha) e na parte leste (Rua São Francisco), sendo a oeste (Rua Taquara), e ao sul (Rua Quaraí), com material ecológico;

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA:

A edificação será locada em conformidade com os Projetos Aprovados, seguindo as especificações de cotas e níveis;

3 - INFRAESTRUTURA:

3.1 FUNDAÇÕES:

Sapatas com pilares de concreto, conforme Projeto Estrutural e Normas ABNT. Caso haja impossibilidade técnica da execução de sapatas, consultar projetista estrutural;

As vigas de fundação em concreto armado, conforme determina o Projeto Estrutural e Normas ABNT;

4 - SUPRAESTRUTURA:

4.1 LAJES:

As lajes serão pré-moldadas com vigotas e tavelas, de 16 cm;

O concreto a ser utilizado será do tipo usinado bombeado, com as características determinadas no Projeto Estrutural;

O nivelamento e a vedação das fôrmas deverão ser criteriosamente executados, para que se obtenha um perfeito acabamento do concreto;

Após o lançamento do concreto o mesmo será adensado, reguado, alisado e curado, conforme normas técnicas;

5 - PAREDES EM GERAL:

5.1 ALVENARIAS:

As paredes externas serão de 20 cm, com tijolo de 8 furos deitado. As paredes que dividem as unidades residenciais entre si serão de 20 cm, sendo tijolos de 8 furos deitado;

As paredes internas terão 15 cm, com tijolo de 8 furos assentado em cutelo (“em pé”), rebocado nas duas faces. Os tijolos serão uniformes, colocados com argamassa de areia, cimento e cal ou similar, perfeitamente alinhados, aprumados e rejuntados. As alvenarias obedecerão às espessuras indicadas em Projeto Arquitetônico;

6 - COBERTURA:

6.1 ESTRUTURA E ENTELHAMENTO:

O telhado será assentado sobre terças de madeira ou estruturas metálicas a critério da contratada. A execução do telhado deverá seguir rigorosamente o Projeto Arquitetônico (cortes, fachadas e planta de cobertura). A inclinação mínima do telhado, assim como as vedações e cumeeiras deverão seguir as recomendações do fabricante de telhas. Serão utilizadas telhas planas de concreto, ou telhas chingle;

7 - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS:

7.1 VIGA DE FUNDAÇÃO:

Serão impermeabilizadas, nos locais onde serão executadas as alvenarias, com o sistema de pintura asfáltica;

7.2 BOX DE BANHOS:

Será impermeabilizado o piso e subindo 1,00 m nas paredes, além de calafetagem individual em pontos de ralos, utilizando manta asfáltica ou pintura polimérica;

9. REVESTIMENTOS INTERNOS:

9.1 PAREDES EM GERAL:

As paredes internas serão rebocadas com argamassa e acabamento em massa corrida;

9.2 BANHEIROS:

Paredes - Revestidas com peças de cerâmica ou porcelanato de 20x45 até o teto, nas marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

Piso – Revestido com porcelanato de 60x60 nas marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.3 LAVABO:

Paredes - Rebocadas com argamassa e acabamento em massa corrida.

Piso – Revestido com porcelanato de 60x60 nas marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.4 DORMITÓRIOS E CIRCULAÇÃO 2º PAVIMENTO:

Piso – Contra piso de argamassa nivelado;

9.5 COZINHA:

Paredes – Revestidas com porcelanato de 20x45 até o teto nas marcas Eliane, Secrisa, Itagrês ou similar;

Piso - Revestido com porcelanato de 60x60 nas marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.6 ÁREA DE SERVIÇO:

Paredes – Na parede dos equipamentos, revestidas Porcelanato 20x45 nas marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar. As demais paredes rebocadas com argamassa e acabamento em massa corrida;

Piso - Revestido com porcelanato de 60x60 nas marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.7 ESTAR/JANTAR:

Piso – Contra piso de argamassa nivelado;

9.8 FORROS:

Todos os ambientes internos terão forro rebaixamento em gesso com massa corrida e com pintura acrílica fosca;

9.9 ESCADAS

As escadas serão de concreto alisado nos degraus e espelhos. As paredes serão rebocadas com argamassa e pintadas com tinta acrílica;

9.10 CHURRASQUEIRAS

De alvenarias revestidas com tijolos refratários no seu interior;

10 - REVESTIMENTOS EXTERNOS:

10.1 PAREDES

As paredes receberão reboco de argamassa lisa e revestimentos de madeira conforme Projeto Arquitetônico. No contorno das esquadrias haverá molduras, conforme Projeto Arquitetônico. As chaminés terão revestimento com pedra, conforme Projeto Arquitetônico;

10.2 GARAGEM

Paredes – Rebocadas com argamassa lisa e pintura com tinta acrílica fosca. Nas faces externas que ficarem expostas serão revestidas com pedras (tipo marruada ou similar);

Piso – concreto alisado;

11 - PEITORIS DE JANELAS:

Serão em peças de mármore ou granito polido como pingadeira. Serão fixadas com cimento argamassa colante, com caimento para o lado externo da parede;

12 - CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS EXTERNOS:

Blocos de concreto intertravados;

13 - SOLEIRAS:

As soleiras de portas serão em mármore ou granito conforme Projeto Arquitetônico;

14 - ESQUADRIAS:

14.1 – EXTERNAS

Portas e janelas em madeira de lei na cor natural, sendo, as janelas dos quartos e sala com tampões de madeira;

14.2 – INTERNAS

Madeira laqueada em branco ou revestida em PVC;

15 - FERRAGENS:

Serão usadas ferragens das marcas Papaiz, Pado ou similar;

16 - VIDROS:

Todas as janelas terão vidros duplos translúcido. Nas janelas dos banheiros serão do tipo mini-boreal do lado externo;

17 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:

17.1 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS:

Todas as louças, metais e bancadas de cozinha/serviço/banho e lavabo ficarão por conta do proprietário comprador com exceção dos vasos sanitários com caixa acoplada que serão das marcas Incepa, Deca ou similar. Serão fornecidos os registros gerais e acabamentos da marca Deca, Fabrimar ou similar;

17.2 ACESSÓRIOS DIVERSOS:

Ficarão a cargo do proprietário comprador;

18 - PINTURAS:

Todo material de pintura será de primeira linha tais como Sulvinil, Renner, Krezil ou similar;

19 - INSTALAÇÕES:

19.1 - HIDROSSANITÁRIA:

Deverá ser executada conforme projeto específico.

O esgoto será em PVC Tigre, Amanco ou similar, atendendo as normas vigentes. Teremos rede de água fria em PVC Tigre, Amanco ou similar e rede de água quente em Polipropileno (PPR);

Terá água quente em todos os pontos de abastecimento, inclusive nas lavanderias. Estas instalações  seguirão projeto específico atendendo as normas vigentes. O fornecimento de água quente será através de caldeira a gás individual a ser instalada pelo proprietário em local especificado em projeto. Na cozinha haverá espera para lava-louças;

A rede geral será composta de reservatórios superiores e inferiores  de fibra no volume especificado em projeto. Haverá medição individual por unidade. O projeto deverá contemplar as normas municipais para captação de água de chuva para uso de jardim.

19.2 - ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO:

Deverão ser executadas conforme projetos e memoriais específicos, sendo utilizados materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada;

Interruptores e tomadas serão padrão residencial das Marcas Tramontina, Iriel ou similar;

Todas as unidades assim como o condomínio terão medição da luz individual através de relógios instalados conforme projeto;

Porteiro eletrônico: Será instalado um conjunto composto de painel (na porta de entrada de cada bloco) e aparelhos individuais (nas unidades). Haverá também instalação de um motor em cada portão de acesso de veículos, conforme Projeto Arquitetônico. Serão deixadas esperas nas áreas condominiais para circuitos de câmeras;

19.3 - GÁS CENTRAL:

Todas as unidades terão medição de gás individual através de relógios instalados conforme projeto;

19.4 - AR CONDICIONADO:

Todas as unidades terão esperas para instalação de ar condicionado conforme projeto específico. Os aparelhos de ar condicionado bem como sua instalação serão de responsabilidade do comprador;

19.5 – CALEFAÇÃO:

Todas as unidades terão espera para calefação com sistema de radiadores conforme projeto específico. Os radiadores e caldeiras bem como sua instalação serão de responsabilidade do comprador;

19.6 – LAREIRA:

As unidades com espera para lareiras terão dutos individuais, conforme Projeto arquitetônico;

20 – PERGOLADOS

Os pergolados serão em madeira de grápia ou similar, pintados com Osmocolor;

21 – PROJETO DO JARDIM E PAISAGISMO

O projeto do jardim e paisagismo será executado por profissional qualificado próximo ao termino da obra conforme projeto específico;.

22- ÁREAS DE LAZER:

Salão de Festas - paredes revestidas com reboco de argamassa com pintura acrílica;  piso revestido com porcelanato de  60x60 nas marcas Eliane, Secrisa, Itagres ou similar;

22 – CERCAMENTO:

Será com pilares e mureta em alvenaria com reboco rústico (riscado) e fechamento com gradil metálico na entrada principal (Rua Santa Terezinha) e quadros com tela galvanizada conforme Projeto Arquitetônico;

23 - ENTREGA DA OBRA:

Após a conclusão será feito o pedido de Habite-se, junto a Prefeitura Municipal de Canela, e posterior entrega das chaves aos respectivos compradores;

24 – DISPOSIÇÕES FINAIS:

24.1 Maiores informações consultar os projetos específicos.

24.2 Na execução dos trabalhos de construção, tanto quanto na elaboração dos projetos, serão obedecidos os preceitos técnicos normatizados, critério este que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou nas especificações que possam originar dúvidas de interpretação.