Memorial Descritivo

MORADA CARDOSO

Rua Piauí, nº 305

Bairro Dutra

GRAMADO/RS

MORADA CARDOSO

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

1- INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Natureza do Prédio: Residencial Plurifamiliar

1.2 - Proprietário: SOLLIS PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ: 28.550.086/0001-45

1.3 - Endereço da Obra: Rua Piauí, nº 305, Bairro Dutra - Gramado/RS

1.4 – Matrícula: nº 2.616 do Registro de Imóveis da Comarca de Gramado/RS

1.5 - Área Do Terreno: 360,00 m²

1.6 - Área Construída Total: 667,68 m²

1.7 – Descrição sintética: O Edifício Morada Cardoso está localizado no Bairro Dutra, próximo ao centro de Gramado. Implantado em um terreno de 360m², é composto por 07 unidades de apartamentos residenciais e 07 vagas de estacionamento.

1.8 - Descrição das Unidades Autônomas:

- Boxes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07:  Cada um com capacidade para 1 veículo, todos com a mesma  área. Área privativa de 12,50m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 101: apartamento de 01 suíte, lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados e um Box de estacionamento. Área privativa de 55,70m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 102: apartamento de 01 suíte com sacada, lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados com sacada e um Box de estacionamento. Área privativa de 54,73m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 201: apartamento de 01 suíte com sacada, lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados com sacada e um Box de estacionamento. Área privativa de 58,60m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 202: apartamento de 01 suíte com sacada, lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados com sacada e um Box de estacionamento. Área privativa de 56,94m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 301: apartamento de 01 suíte com sacada, lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados com sacada e um Box de estacionamento. Área privativa de 58,60m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 302: apartamento de 01 suíte com sacada, lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados com sacada e um Box de estacionamento. Área privativa de 56,94m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

- Apartamento 401: apartamento de 02 suítes (sendo 1 com sacada), lavabo, cozinha, área de serviço, estar/jantar integrados e um Box de estacionamento. Área privativa de 86,35m² conforme coluna 23 da planilha de áreas da incorporação;

2 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1 LIMPEZA DO TERRENO:

O terreno deve estar livre de vegetação (supressão autorizada) para receber a locação da obra e fundação, serviço a ser executado pela empreiteira contratada;

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Serão construídas instalações provisórias, que atenderão a demanda da obra.

O tapume será de com chapas de material ecológico ou similares;

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA:

A edificação será locada em conformidade com os Projetos Aprovados, seguindo as especificações de cotas e níveis;

3 - INFRAESTRUTURA:

3.1 FUNDAÇÕES:

Sapatas com pilares de concreto, conforme Projeto Estrutural e Normas ABNT.

As vigas de fundação em concreto armado, conforme determina o Projeto Estrutural e Normas ABNT;

4 - SUPRAESTRUTURA:

4.1 LAJES:

As lajes serão pré-moldadas com vigotas e tavelas cerâmicas com espessura de 13 cm (8+5cm);

O concreto a ser utilizado será do tipo usinado bombeado, com as características determinadas no Projeto Estrutural;

O nivelamento e a vedação das fôrmas deverão ser criteriosamente executados, para que se obtenha um perfeito acabamento do concreto;

Após o lançamento do concreto o mesmo será adensado, reguado, alisado e curado, conforme normas técnicas;

5 - PAREDES EM GERAL:

5.1 ALVENARIAS:

As paredes externas e que dividem as unidades entre si, serão de 20 cm com tijolos cerâmicos.

As paredes internas terão 15 cm com tijolos cerâmicos, rebocado nas duas faces. Os tijolos serão uniformes, colocados com argamassa de areia, cimento e cal ou similar, perfeitamente alinhados, aprumados e rejuntados. As alvenarias obedecerão às espessuras indicadas em Projeto Arquitetônico;

6 - COBERTURA:

6.1 ESTRUTURA E TELHAS:

O telhado será assentado sobre terças de madeira ou estruturas metálicas. A execução do telhado deverá seguir rigorosamente o Projeto Arquitetônico (cortes, fachadas e planta de cobertura). A inclinação mínima do telhado, assim como as vedações e cumeeiras deverão seguir as recomendações do fabricante de telhas. Serão utilizadas telhas planas de concreto, gravilhadas ou telhas shingle;

7 - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS:

7.1 VIGA DE FUNDAÇÃO:

Serão impermeabilizadas, nos locais onde serão executadas as alvenarias, com o sistema de pintura asfáltica;

7.2 BOX DE BANHOS:

Será impermeabilizado o piso e subindo 50cm nas paredes, além de calafetagem individual em pontos de ralos, utilizando manta asfáltica ou pintura polimérica;

9. REVESTIMENTOS INTERNOS:

9.1 PAREDES EM GERAL DO CONDOMÍNIO:

Paredes - Rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica.

9.2 BANHEIROS:

Paredes dentro do box – Revestidas com porcelanato acetinado bold de 20x30 (ou similar) até o teto, das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

Demais paredes - Rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica.

Piso – Revestido com porcelanato acetinado bold de 60x60 (ou similar) das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.3 LAVABO:

Paredes - Rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica.

Piso – Revestido com porcelanato acetinado bold de 60x60 (ou similar) das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.4 DORMITÓRIOS E CIRCULAÇÃO:

Paredes - Rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica.

Piso – Contra piso de argamassa nivelado;

9.5 COZINHA:

Paredes - Na parede dos equipamentos, revestidas com porcelanato acetinado bold de 30x40 (ou similar) até o teto, das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar. As demais paredes rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica;

Piso – Revestido com porcelanato acetinado bold de 60x60 (ou similar) das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.6 ÁREA DE SERVIÇO:

Paredes – Na parede do tanque, revestidas com porcelanato acetinado bold de 30x40 (ou similar) até o teto, das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar. As demais paredes rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica;

Piso – Revestido com porcelanato acetinado bold de 60x60 (ou similar) das marcas Eliane, Cecrisa, Itagrês ou similar;

9.7 ESTAR/JANTAR:

Paredes - Rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica.

Piso – Contra piso de argamassa nivelado;

9.8 FORROS:

Todos os ambientes internos dos apartamentos e corredores condominiais terão forro rebocado com argamassa e pintura com tinta acrílica fosca. As garagens terão a laje de concreto aparente e pintada com tinta acrílica;

9.9 ESCADAS

As escadas serão de basalto liso nos pisos dos degraus e concreto alisado nos espelhos, pintados com tinta acrílica na cor concreto. As paredes serão rebocadas com argamassa e pintura com tinta acrílica.

10 - REVESTIMENTOS EXTERNOS:

10.1 PAREDES

As paredes receberão reboco rústico de argamassa pintadas com tinta acrílica, conforme Projeto Arquitetônico. No contorno das esquadrias haverá molduras de argamassa pintadas com tinta acrílica, conforme Projeto Arquitetônico. As chaminés e volume da caixa d´água serão rebocadas com argamassa e pintados com tinta acrílica, conforme Projeto Arquitetônico;

10.2 GARAGEM

Paredes – Serão de pedra arenito nas paredes onde for necessária a contenção de taludes, nas demais não haverá fechamento;

11 - PEITORIS DE JANELAS:

Serão em peças de basalto polido como pingadeira. Serão fixadas com cimento argamassa colante com caimento para o lado externo da parede;

12 - CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS EXTERNOS:

Blocos de concreto intertravados de 6cm de espessura;

13 - ESQUADRIAS:

13.1 – EXTERNAS

Janelas de madeira de lei ou PVC. Porta de entrada do condomínio em madeira.

13.2 – INTERNAS

Portas semi-ocas de madeira ou similar;

14 - FERRAGENS:

Serão usadas ferragens das marcas Papaiz, Pado ou similar;

15 - VIDROS:

Todas as janelas terão vidros translúcidos de 4mm. Nas janelas dos banheiros serão do tipo mini-boreal;

16 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:

16.1 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS:

Todas as louças, metais e bancadas de cozinha/serviço/banho e lavabo ficarão por conta do proprietário comprador com exceção dos vasos sanitários com caixa acoplada que serão das marcas Incepa, Deca ou similar. Serão fornecidos os registros gerais e acabamentos da marca Deca, Fabrimar ou similar;

16.2 ACESSÓRIOS DIVERSOS:

Ficarão a cargo do proprietário comprador;

17 - PINTURAS:

Todo material de pintura será de primeira linha tais como Sulvinil, Renner, Krezil ou similar;

18 - INSTALAÇÕES:

18.1 - HIDROSSANITÁRIA:

Deverá ser executada conforme projeto específico.

O esgoto será em PVC Tigre, Amanco ou similar, atendendo as normas vigentes. Teremos rede de água fria em PVC Tigre, Amanco ou similar e rede de água quente em Polipropileno (PPR);

Terá água quente em todos os pontos de abastecimento, inclusive nas lavanderias. Estas instalações  seguirão projeto específico atendendo as normas vigentes. O fornecimento de água quente será através de caldeira a gás individual a ser instalada pelo proprietário em local especificado em projeto. Na cozinha haverá espera para lava-louças;

A rede geral será composta de reservatórios superiores e inferiores de fibra no volume especificado em projeto. Haverá medição individual por unidade.

18.2 - ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO:

Deverão ser executadas conforme projetos e memoriais específicos, sendo utilizados materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada;

Interruptores e tomadas serão padrão residencial das Marcas Tramontina, Iriel ou similar;

Todas as unidades assim como o condomínio terão medição da luz individual através de relógios instalados conforme projeto;

Porteiro eletrônico: Será instalado um conjunto composto de painel e aparelhos individuais (nas unidades). Haverá também instalação de um motor no portão de acesso de veículos, conforme Projeto Arquitetônico.

18.3 - GÁS CENTRAL:

Todas as unidades terão medição de gás individual através de relógios instalados conforme projetos;

18.4 - AR CONDICIONADO:

Todas as unidades terão esperas para instalação de ar condicionado conforme projeto específico. Os aparelhos de ar condicionado bem como sua instalação serão de responsabilidade do comprador;

18.5 - ELEVADOR:

O edifício contará com elevador para 6 pessoas das marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler ou similar;

18.6 – LAREIRA:

As unidades terão espera para lareiras com dutos individuais, conforme Projeto arquitetônico. A instalação das lareiras ficará a cargo dos proprietários;

18.7 – CHURRASQUEIRA:

As unidades terão espera para churrasqueiras com dutos individuais, conforme Projeto arquitetônico. A instalação das churrasqueiras ficará a cargo dos proprietários;

19 – PROJETO DO JARDIM E PAISAGISMO

O projeto do jardim e paisagismo será executado próximo ao término da obra de acordo com projeto arquitetônico.

20 – FECHAMENTO DO TERRRENO

Será executado conforme Projeto Arquitetônico;

21 - ENTREGA DA OBRA:

Após a conclusão será feito o pedido de Habite-se, junto a Prefeitura Municipal de Gramado, e posterior entrega das chaves aos respectivos compradores;

22 – DISPOSIÇÕES FINAIS:

22.1 Maiores informações consultar os projetos específicos.

22.2 Na execução dos trabalhos de construção, tanto quanto na elaboração dos projetos, serão obedecidos os preceitos técnicos normatizados, critério este que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou nas especificações que possam originar dúvidas de interpretação.

Gramado, 14 de Agosto de 2020.

__________________________________

SOLLIS PARTICIPAÇÕES EIRELI

CNPJ: 28.550.086/0001-45

Incorporadora

__________________________________

ENG. CARLOS EDUARDO FLACH

CREA/RS 202.505

Responsável Técnico