Especificações Técnicas de Acabamentos

Manual Técnico de Utilização

RESIDENCIAL DONA ALZIRA
Rua Willi Dienstmann 338

Canela - RS

Especificações Técnicas de Acabamentos
ÁREAS PRIVADAS

· Estar/Jantar

Piso: Laminado de 7,0mm, forthfloor ou similar.
Parede: Reboco misto, cal finado ou massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca.
Teto: Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
Moldura: Gesso tamanho médio ou com negativo.
Rodapé: Laminado de 5,0 a 7,0cm, forthfloor ou similar.
Porta: Madeira maciça com pintura em verniz ou esmalte acetinado.
Fechadura: Stam ou similar com cilindro.
Interruptor: Pezzi modular ou similar.
Esquadria: PVC de correr cor branca.

Calefação: Espera para instalação de radiador.
Lareira: Espera para lareira.
· Circulação Interna

Piso: Laminado de 7,0mm, forthfloor ou similar.
Parede: Reboco misto, cal finado ou massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca.
Teto: Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
Moldura: Gesso tamanho médio ou com negativo.
Rodapé: Laminado de 5,0 a 7,0cm, forthfloor ou similar.
Interruptor: Pezzi modular ou similar.
· Dormitórios

Piso: Laminado de 7,0mm, fortfloor ou similar
Parede: Reboco misto, cal finado ou massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca.
Teto: Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
Moldura: Gesso tamanho médio ou com negativo.
Rodapé: Laminado de 5,0 a 7,0cm, forthfloor ou similar.
Porta: Madeira semi-oca com pintura em verniz ou esmalte acetinado.
Fechadura: Stam ou similar com cilindro.
Interruptor: Pezzi modular ou similar.

Esquadria: PVC de correr cor branca.

Calefação: Espera para instalação de radiador.
· Banheiros

Piso: Cerâmica tipo porcelanato.
Parede: Cerâmica tipo porcelanato, com faixa em cerâmica
Teto:  Forro de gesso rebaixado, massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branco.
Porta: Madeira semi-oca com pintura em verniz ou esmalte acetinado.
Fechadura: Stam ou similar com cilindro.
Interruptor: Pezzi modular ou similar.

Esquadria: PVC de abrir ou maxiar na cor branca
Calefação: Espera para instalação de radiador.
Impermeabilização: manta asfáltica com espessura de 4mm.
Louças: cuba oval de embutir e bacia sanitária com caixa acoplada  marca Incepa ou similar.
Metais: Espera para acabamento de registros e torneiras
· Cozinha / Lavanderia
Piso: Cerâmica tipo porcelanato.
Parede: Cerâmica tipo porcelanato, com faixa em cerâmica
Teto:  Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
Moldura: Gesso tamanho médio ou com negativo.
Porta: Madeira semi-oca com pintura em verniz ou esmalte acetinado.
Fechadura: Stam ou similar com cilindro.
Interruptor: Pezzi modular ou similar.

Esquadria: PVC de abrir ou maxiar na cor branca
Calefação: Espera para instalação de radiador e caldeira.
Metais: Espera para acabamento de registro e torneiras.
· Sacada

Piso: Cerâmica tipo porcelanato.
Interruptor: Pezzi modular ou similar.
Churrasqueira: Em alvenaria com dutos individuais.
Corrimão: Em alumínio com vidro laminado.
ÀREAS CONDOMINIAIS
· Garagens/Box

Piso: Concreto usinado polido, basalto ou ardosia.
Parede: Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
· Escadaria
Piso: Granito ou porcelanato .
Parede: Reboco misto, cal finado ou massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca.
Teto: Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
Rodapé: granito ou porcelanato.
· Hall Social
Piso: Granito ou porcelanato.
Parede: Reboco misto, cal finado ou massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca.
Teto: Reboco misto e pintura acrílica fosca na cor branca.
Rodapé: granito, porcelanato ou madeira.
· Interior do Elevador

Piso: Granito ou Porcelanato

Parede:  Aço inoxidável

· Movimentador do Portão/Garagens

Acionamento por controle remoto
· Instalações Hidrossanitárias

Água Quente e Calefação – Tubos de PPR 

Água Fria – Tubos de PVC

Medidores individuais

· Instalações de Gás

Gás – Tubos em ferro, canalização conforme ABNT

Medidores individuais

Gás central localizado na parte externa do prédio

· Instalações Elétricas

Acabamentos elétricos Pezzi ou Similar

Disjuntores Pial ou Similar
· Estrutura
Fundação: Sapatas em concreto apoiada diretamente sobre a rocha.
Pilares: Em concreto usinado, no subsolo e nas salas comerciais.
Lajes: Maciças em concreto usinado.
Os apartamentos serão construídos em alvenaria estrutural.
· Revestimentos Externos

Paredes: Em alvenaria, tijolo deitado, com reboco .
Telhado: Estrutura em madeira de lei com manta de isolamento e telhas de aluzinco gravilhada marca Eurotelhas ou similar.
MANUAL TÉCNICO DE UTILIZAÇÃO
· Não perfure os pisos cerâmicos dos banheiros, cozinha e lavanderia, pois romperá a impermeabilização.
· Não perfure no sentido vertical dos registros e duchas nos banheiros, cozinha e lavanderia, pois existem tubulações de alimentação de água quente/fria de baixo para cima e de cima para baixo.

· Não perfure no sentido horizontal até a altura de 50,0cm por toda a extensão dos banheiros, cozinha e lavanderia, pois existem tubulações de água quente/fria.
· Não perfure no sentido vertical a calefação até a altura do ponto superior, pois existe tubulação de alimentação de baixo para cima.

· Não perfure no sentido vertical o  gás até a altura do ponto de saída, pois existe tubulação de alimentação de baixa para cima.

· Não perfure no sentido vertical aos pontos elétricos até a altura do ponto, pois existe tubulação de alimentação de cima para baixo.
· Duvidas consultar projetos elétrico, hidráulico e arquitetônico.

Canela, ______de _______________________de ________.

Comprador:

