MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: 				Edificação comercial e residencial multifamiliar

Proprietário: 			IDC Construtora e Incorporadora Ltda

Local: 				Avenida das Hortênsias n° 4.201 , Bairro Av. Central – Gramado/ RS

Área Construída: 		1.336,66 m²

Responsável Técnico: 	Arq. Diogo Stacke Pedrassani

Data:				23 de agosto de 2018

O presente memorial descritivo especifica o projeto que determina as obras da edificação comercial e residencial multifamiliar a ser construída na Avenida das Hortênsias n° 4.201 - Bairro Avenida Central, no perímetro urbano da cidade de Gramado, estado do Rio Grande do Sul, com área de 1.336,66 m², sendo este terreno de propriedade de IDC Construtora e Incorporadora Ltda.

PROJETO:

EDIFICAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com área real total 1.336,66 m² constituída por 12 vagas de estacionamento, 01 loja e 08 apartamentos.

Seguem especificações para construção da edificação:

# DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS

SUBSOLO 01:

- O pavimento subsolo 01 será composto por circulação, hall social, elevador, caixa de escada e 12 vagas de garagem privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 293,13m²

TÉRREO

- O pavimento térreo será composto pelo hall externo, hall social interno, elevador, caixa de escada e uma loja com área privativa de 232,81m² contendo dois  banheiros acessíveis e com quatro  vagas de garagem privativas.

ÁREA CONSTRUÍDA = 282,60m²

1º e 2º PAVIMENTO

- O primeiro e segundo pavimentos serão compostos pelo hall, elevador, caixa de escada e seis apartamentos, assim distribuídos:

- Apartamentos 201 e 301, com 02 suítes, lavabo, área social, cozinha e área de serviço. Cada unidade com área privativa de 84,62m² e com 1 vaga de garagem privativa.

- Apartamentos 202 e 302, com 02 suítes, lavabo, área social, cozinha e área de serviço. Cada unidade com área privativa de 81,39m² e com 1 vaga de garagem privativa.

- Apartamentos 203 e 303, com 02 suítes, lavabo, área social, cozinha e área de serviço. Cada unidade com área privativa de 84,87m² e com 1 vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 288,32m² x2 = 576,64m²

COBERTURA

- O pavimento cobertura será composto pelo hall, elevador, caixa de escada e dois apartamentos, assim distribuídos:

- Apartamento 401 com 01 suíte, lavabo, área social, cozinha e área de serviço. Com área privativa de 79,38m² e com 1 vaga de garagem privativa.

- Apartamento 402 com 01 suíte, lavabo, área social, cozinha e área de serviço. Com área privativa de 66,69m² e com 1 vaga de garagem privativa.

ÁREA CONSTRUÍDA = 184,29m²

# DESCRIÇÃO DA LOJA

LOJA

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 80x80cm.

- RODAPÉ: Santa Luzia branco 7 cm.

- PAREDES: Revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- AR CONDICIONADO: Espera para split.

BANHEIROS

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: Cerâmica White Plain Matte 30x90 A retificado até o teto.

- RODAPÉ: Santa Luzia branco 7 cm.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- LOUÇAS: Bacia Sanitária convencional com abertura frontal Vogue Plus Conforto, marca Deca, cor branca e lavatório Monte Carlo, cor branca.

- ASSENTO: Assento sanitário poliéster Vogue Plus Conforto , marca Deca, cor branco.

- METAIS: Acabamentos de registro marca Deca modelo 4900.C20.GD e barras de apoio em inox polido.

# DESCRIÇÃO DOS APARTAMENTOS

HALL, SALA DE ESTAR E SALA DE JANTAR (ÁREA SOCIAL)

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 80x80cm.

- RODAPÉ: Santa Luzia branco 7 cm.

- PAREDES: Revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- AR CONDICIONADO: Espera para split.

LAVABO:

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: Revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- RODAPÉ: Santa Luzia branco 7 cm.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- LOUÇAS: Bacia Sanitária com caixa acoplada linha Monte Carlo, marca Deca, cor branco.

- ASSENTO: Assento easy clean e slow modelo linha Monte Carlo, marca Deca, cor branco.

- METAIS: Acabamentos de registro marca Deca modelo 4900.C20.GD

ÁREA DE SERVIÇO

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: Revestida com cerâmica acetinada branca classe A até o teto.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- METAIS: Acabamentos de registro marca Deca modelo 4900.C20.PQ

- TANQUE: Tanque inox 40x40, 22L

COZINHA:

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: Revestida com cerâmica acetinada branca classe A até o teto.

- RODAPÉ: Santa Luzia branco 7cm.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- METAIS: Acabamentos de registro marca Deca modelo 4900.C20.PQ

- CHURRASQUEIRA: em alvenaria de tijolos refratários.

SUÍTES:

- PISO: Vinílico, Porto Design.

- RODAPÉ: Santa Luzia branco 7 cm.

- PAREDE: revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura acrílica aplicada em três demãos.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- AR CONDICIONADO: Espera para split.

BANHO:

- PISO: Porcelanato Portinari classe A com dimensões mínimas de 60x60cm.

- PAREDE: Cerâmica White Plain Matte 30x90 A retificado até o teto.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- IMPERMEABILIZAÇÃO:  Com manta asfáltica 4mm ou similar.

- LOUÇAS: Bacia Sanitária com caixa acoplada linha Monte Carlo, marca Deca, cor branco.

- ASSENTO: Assento easy clean e slow modelo linha Monte Carlo, marca Deca, cor branco.

- METAIS: acabamentos de registro marca Deca modelo 4900.C20.GD

- MISTURADOR: Misturador monocomando para chuveiro.

# DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE USO COMUM

HALL E CIRCULAÇÕES

- PISO: Porcelanato acetinado classe A com dimensões de 60x60cm.

- RODAPÉ: Porcelanato acetinado classe A, mesmo usado no piso

- PAREDES: Revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- PORTAS INTERNAS: Madeira semi oca com pintura natural.

- PORTAS EXTERNAS: Madeira maciça, cor conforme projeto

- FECHADURAS: Acabamento fosco.

- TOMADAS E INTERRUPTORES: Linha modular.

- ESQUADRIAS: Esquadrias de vidro duplo de correr, PVC branco.

ESCADA:

- ESTRUTURA: Concreto armado.

- PISO: Revestida em granito.

- PAREDES: Revestida com reboco misto e aplicação de massa corrida, acabamento em pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

- TETO: Gesso plano com negativos, acabamento em massa corrida e pintura acrílica fosca na cor branca, aplicada em três demãos.

ELEVADOR:

- Com capacidade para 8 (oito) passageiros.

GARAGEM:

- PISO: contrapiso de concreto polido.

- TETO: concreto aparente regularizado com acabamento em pintura acrílica aplicada em três demãos.

- ACESSOS: bloco intertravado de concreto.

- ACESSO RAMPA: concreto usinado.

A garagem será coberta. Cada box privativo  receberá a numeração correspondente.

# GENERALIDADES DA CONSTRUÇÃO

Serão utilizados materiais de qualidade, de marcas renomadas. A mão-de-obra será qualificada e os serviços serão executados por profissionais de reconhecida competência e devidamente especializados.

PREPARO DO TERRENO: será realizada a limpeza do terreno, removendo todo obstáculo que impossibilite a locação da futura construção, segundo projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade. De acordo com a necessidade técnica, serão realizados serviços de escavação, terraplenagem e aterro.

LOCAÇÃO DA OBRA: a locação da obra consistirá em definir a exata posição da mesma no terreno, tendo em vista o projeto de localização observando níveis e cotas.

FUNDAÇÕES: conforme projeto estrutural.

ESTRUTURA: será executada em concreto armado composta por pilares, vigas e lajes.

ALVENARIAS: as alvenarias serão executadas em conformidade com as cotas indicadas no projeto arquitetônico. Os blocos cerâmicos terão resistência especificada em projeto e serão assentados com argamassa industrializada ou em loco com resistência especificada em projeto. Serão utilizados tijolos de 6 (seis) furos de 1ª qualidade, sendo paredes simples com espessura de 15cm nas alvenarias internas e paredes simples com espessura de 20cm nas alvenarias externas e parede dupla nas divisórias entre as unidades.

TETOS E PISOS: todas as lajes serão em laje pré fabricada. Os ambientes receberão forro de gesso, com posterior pintura na cor branca.

COBERTURA: será executado com estrutura em madeira de pinho de lei, eucalipto tratado ou metálica e coberta com telhas planas de concreto ou gravilhada.

ESQUADRIAS: todas as janelas serão em PVC, sendo na cor branca interna e externamente. As portas de serão maciças em madeira, podendo receber detalhes conforme projeto específico, recebendo aplicação de selador natural em 3 (três) demãos caso sejam de madeira. As portas internas serão semi ocas em compensado de 1ª qualidade, sendo de madeira e receberão pintura natural ou branca.

VIDROS: Os vidros de todas as esquadrias serão duplos. Serão lisos e incolores nas janelas dos dormitórios, cozinha, área de serviço e nas portas-janelas e janelas das salas, com espessura de 4mm. Nos banheiros e lavabo serão simples tipo fantasia mini-boreal, de 4 mm.

PINGADEIRAS: todas as pingadeiras e soleiras serão em basalto ou granito.

FERRAGENS: todas as ferragens serão cromo-acetinadas, tendo as portas de entrada principal e de serviço com fechaduras de cilindro; as dos banhos tranquetas e as demais chaves comuns. Cremonas e conchas embutidas também cromo-acetinadas.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: serão executadas conforme projeto específico a serem elaborados por empresa especializada, atendendo as normas técnicas da ABNT e RGE, constituindo-se de redes de luz, força, telefonia, interfones e motor-bomba.

A entrada de energia será executada conforme as exigências técnicas da RGE, constando de entrada única subterrânea até o quadro de medidores. A rede elétrica será totalmente embutida, composta de caixas de ferro e eletrodutos de PVC. A fiação será executada conforme cálculo de profissional habilitado, e os fios usados, serão do tipo antiflame. Os quadros de medidores de consumo de energia elétrica serão colocados em locais determinados no projeto, e contarão com disjuntores eletromagnéticos calculados para solicitações indicadas em norma. Haverá um centro de distribuição em cada apartamento, dotado de chaves magnéticas automáticas para proteção dos devidos circuitos. Os interruptores de tomadas terão acabamento de plástico da marca Pezzi, linha 50.000 ou similar. A tubulação será preparada para TV a cabo.

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: as entradas para ligações telefônicas, bem como as canalizações internas, serão regidas pelas normas das empresas de telefonia e sua execução obedecerá aos projetos aprovados e a Legislação em vigor.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: serão executadas de acordo com projeto específico elaborado por profissional especializado atendendo as normas técnicas da ABNT, constituindo-se das redes de água fria em PVC, água quente em PPR e com devido isolamento térmico, esgoto cloacal e pluvial também em PVC,. O aquecimento de água será através de aquecedores de passagem a gás.

INSTALAÇÃO DE GÁS CENTRAL: Haverá uma central de gás preparada para ser equipada com bujões e válvulas necessárias dimensionadas pelo projeto de instalação de gás, conforme laudo de empresa credenciada. A rede será de ferro galvanizado e devidamente testado.

ESGOTO CLOACAL: O esgoto cloacal será conectado a ETE (Estação de tratamento de Esgoto) que será construída dentro do terreno conforme especificações do projeto elaborado pela Donin Engenharia. Cada sanitário deverá ter uma caixa sifonada com grelha, podendo esta se situar dentro do box, conforme o caso. As caixas serão de plástico, bem como os ramais. As ventilações de redes e tubos de queda serão de PVC, conforme as necessidades e com bitolas descritas no projeto.

RESERVATÓRIOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUA: A edificação contará para seu suprimento de água com reservatório conforme projeto específico. Este será em fibra de vidro ou polietileno com previsão de tampa para inspeção. O abastecimento se fará diretamente da rua recalcada por moto-bomba, através de coluna de recalque, até o reservatório superior, que por sua vez distribuirá para os diversos ramais coletivamente. A instalação prevista para os ramais será executada com canos de plástico conforme a necessidade do projeto. Cada sanitário e setor de serviço deverão ter um registro próprio, a fim de possibilitar o seu isolamento quando se fizer necessário. A canalização para a água quente será em tubos de polipropileno copolímero, revestidos com materiais especiais, com terminais na área de serviço, cozinha e banheiros.

REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS: conforme projeto arquitetônico

As paredes externas, depois de salpicadas com cimento e areia no traço 3:1, receberão um emboço misto de argamassa de areia grossa e fina, cimento e cal ou elemento aerante. Os detalhes serão obedecidos conforme projeto de fachadas e receberão acabamento com aplicação de textura cimentícia ou acrílica e posterior pintura com tinta látex, da marca Suvinil, Renner ou similar com três demãos nas cores a serem definidas posteriormente. Em partes definidas no projeto arquitetônico, será feito revestimento com pedra natural e madeira de lei com selador.

As paredes que não receberem outro acabamento já detalhado neste memorial receberão acabamento de pintura acrílica em três demãos.

REVESTIMENTO INTERNO: todas as paredes internas e tetos que não tenham outras especificações neste memorial serão de emboço misto. Nas paredes primeiramente será aplicado chapisco com cimento e areia, no traço 3:1, e sobre este, será aplicado o emboço misto, pronto para receber aplicação de massa corrida e tinta acrílica.

IMPERMEABILIZAÇÕES: Os pisos dos boxes de banheiros serão impermeabilizados com materiais apropriados e de boa qualidade.

PASSEIOS, ACESSOS, PAISAGISMO E MUROS: O acesso ao edifício terá um caminho com pisantes em basalto. O acesso de veículos será em bloco intertravado de concreto ou outro similar conforme projeto arquitetônico. Nos fundos e nas laterais do terreno haverá um muro de 1,80m.

A edificação será entregue limpa com todos os testes de funcionamento efetuados e com carta de liberação expedida pelos órgãos competentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

# MARCAS E TIPOS DE MATERIAIS

Todos os materiais relacionados abaixo serão de 1ª linha:

- VINÍLICO: 				Porto Design, ou similar de 1° linha.

- TINTAS 	:				Renner, Anjo ou similar de 1° linha

- CERÂMICAS: 				Portinari, ou similar de 1º linha

- LOUÇAS SANITÁRIAS :			Deca, ou similar de 1º linha

- METAIS SANITÁRIOS :			Deca,  ou similar de 1º linha

- FERRAGENS :  				Stam, ou similar de 1º linha

- TOMADAS E INTERRUPTORES : 	Pial Plus, ou similar de 1º linha

- RODAPÉS: 				Santa Luzia ou similar

- TELHAS :				Shingle

# ESQUIPAMENTOS

NO EMPREENDIMENTO:

- Haverá uma central de interfones instalada no portão de entrada do edifício, formando um sistema de interfones ligando todos os apartamentos.

- O edifício terá um projeto específico para o sistema de proteção contra incêndio, e sua elaboração e execução obedecerão às normas da Lei Municipal de Proteção Contra Incêndio.

NOS APARTAMENTOS:

- Os apartamentos serão servidos por uma entrada de antena para televisão a cabo, com pontos localizados nas salas e dormitórios. Não serão fornecidos cabos.

- Os apartamentos contarão com espera para hidrômetro individual.

- Espera para caldeira/trocador, alimentando cozinha, banheiros, lavabos e lavanderia. A caldeira/trocador deverá ser adquirida e paga individualmente pelos proprietários, assim como sua instalação.

- Espera para instalação de lava-louça.

- Espera para instalação de lava roupa.

- Instalação para telefones nos quartos e sala de estar.

- Instalações para TV nos quartos e sala de estar (somente tubulação).

- Espera para lareira.

- Espera para internet.

- Espera para Split individual.

A obra deverá seguir fielmente aos projetos e as orientações do responsável técnico. No que diz respeito às marcas a serem utilizadas a responsabilidade é do construtor. Apenas no aspecto qualidade a responsabilidade ficará a cargo do responsável técnico.

Gramado, 23 de agosto 2018.

___________________________		                    __________________________

IDC Construtora e Incorporadora Ltda                                     	        Arq. Diogo Stacke Pedrassani

Proprietário					                           Responsável Técnico